Załącznik Nr 8 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

- Wymagania techniczne i funkcjonalne pojazdu tj. zamiatarki kompaktowej chodnikowo-drogowej wraz z przyłączem na przednią szczotką walcową (rok produkcji 2021):

- układ jezdny:

  - typ podwozia: dwuosiowy,

  - ciężar maszyny pustej z paliwem: max. 3100 kg,

  - DMC max 4500 kg,

  - układ elektryczny 12 voltowy,

  - oś tylna i przednia amortyzowane,

  - napęd hydrostatyczny, prędkość przejazdowa min. do 50 km/h, prędkość robocza do min. 25 km/h,

  - silnik EURO 6,  lub spełniający normy STAGE V,

  - zbiornik paliwa min. 55 l,

  - pojemność skokowa silnika od 2000 do 3000cm³,

  - minimalna moc silnika nie mniejsza niż 55 KW,

  - zamiatarka  musi spełniać normy PM 10 i PM 2,5 (certyfikat potwierdzający na poziomie czterech gwiazdek),

  - zamiatarka o konstrukcji jednolitej, nie przegubowa,

  - układ kierowniczy hydrauliczny z funkcją kierowania osią  przednią,

  - możliwość włączania dodatkowo funkcji kierowanej osi przedniej i tylnej (w tym przypadku układ elektroniczny winien kontrolować pokrywanie się śladów kół tylnych i przednich),

  - kąt skrętu kół osi przedniej i tylnej – jednakowy, nie mniejszy niż 35º,

  - promień skrętu części stałych – nie większy niż 3500 mm,

  - regulowane ustawienie koła kierowniczego,

  - dwuobwodowy układ hamulcowy hydrauliczny,

  - hamulec postojowy,

  - rozstaw osi min. 1800 mm, max 2000 mm,

  - zawieszenie pozwalające na pokonywanie przeszkód terenowych np. krawężników ulicznych do wysokości 20 cm,

  - zdolność pokonywania wzniesień do przodu 25-30%;

- kabina:

  - kabina dwumiejscowa,

  - kabina klimatyzowana,

  - kabina wyposażona w oszklone drzwi z przesuwnymi szybami,

  - częściowo przeszklona podłoga kabiny umożliwiająca operatorowi kontrolę pracy ssawy,

  - ssawa o regulowanej wysokości, minimalna szerokość ssawy 800 mm, wyposażona w klapę do zbierania większych przedmiotów, sterowana z kabiny operatora,

  - kamera cofania z kolorowym wyświetlaczem obrazu kamery umożliwiająca obserwację pola pracy za pojazdem,

  - możliwość czyszczenia kanału ssawnego bez demontażu części mechanicznych,

  - fotel kierowcy hydrauliczny lub pneumatyczny,

  - w kabinie zamontowany wskaźnik wielofunkcyjny wskazujący następujące parametry: obroty silnika, dzienny i całkowity przebieg w [km], ilość przepracowanych roboczogodzin maszyny, ilość przepracowanych roboczogodzin hydrauliki, ilość roboczogodzin do następnego serwisu, datę, godzinę, stan paliwa, temp. płynu chłodzącego, temp. oleju hydraulicznego, nadmierną temperaturę płynów i ich zbyt niski stan, zabrudzenie filtra powietrza i filtra oleju hydraulicznego, komunikaty o błędach systemów,

  - listwa sygnalizacyjna lub dwa koguty umieszczona na dachu,

  - poziom hałasu zarówno w kabinie jak i na zewnątrz zgodny z normami UE,

  - światło i sygnał akustyczny cofania oraz sygnał dźwiękowy klakson,

  - wysokość wyładowania min.1400 mm, kiprowane hydraulicznie plus opcja ręczna w przypadku awarii,

  - układ recyrkulacji wody z filtrowaniem i odzyskiem jej ze zmiotków,

  - zbiornik wody czystej minimum 190 l;

- zabudowa zamiatarki:

  - szczotki talerzowe w ilości szt.2, wahliwe, zamontowane przed kabiną po prawej i lewej stronie zamiatarki, z możliwością niezależnego ich uniesienia, regulacja kontu pochylenia, średnica szczotek min.800 mm,

  - hydrauliczny układ zmiany położenia ramion szczotek pozwalający na ich odchylenie do tyłu w przypadku najechania na przeszkodę co zapobiegać ma wyłamaniu  w wyniku kolizji z przeszkodą,

  - prędkość obrotowa szczotek od 0 do co najmniej 125 obr/min, pozycja i docisk sterowane hydraulicznie z kabiny kierowcy dla każdej szczotki oddzielnie,

  - maksymalna szerokość zamiatania nie mniejsza niż 2500 mm,

  - system zabezpieczający przed wydobywaniem się kurzu podczas zamiatania,

  - zbiornik na zmiotki wykonany ze stali nierdzewnej lub stopu aluminium,

  - pojemność całkowita zbiornika na zmiotki min. 1,8 m3,

  - zbiorniki wody wykonane z materiału odpornego na korozję o pojemności min. 400 l,

  - system recyrkulacji wody - filtrowanie i odzyskiwanie wody ze śmieci,

  - agregat myjący z lancą, wężem i dyszą do wysokociśnieniowego mycia pojemników, koszy i innych urządzeń o parametrach nie gorszych niż 11 l/min i 140 bar z wężem o długości min. 10 mb, podłączone do zbiornika wody,

  - ssawa przystosowana do zbierania przedmiotów o większych gabarytach

  - zamiatarka wyposażona w ręczny wąż ssący o długości min.3 m i średnicy Ø min. 120 mm;

- osprzęt dodatkowy: złącze do przedniej  szczotki  o szerokości min.800 mm, sterowane z kabiny kierowcy z realizowaną hydraulicznie funkcją przestawiania kierunku zamiatania;

- gwarancja i serwis pogwarancyjny:

  - Wykonawca musi posiadać na terenie Polski własny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w odległości nie większej niż 150 km od siedziby zamawiającego (podać adres i telefon);

  - Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancyjnym;

  - w celu prawidłowej realizacji napraw gwarancyjnych Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełen serwis części zamiennych;

  - warunki gwarancji: wymagana gwarancja jakości na pojazd - min. 24 m-ce, bez limitu roboczogodzin;

- pozostałe wymagania:

- zaoferowany pojazd musi być kompletny, w żadnym elemencie nie mógł być uszkodzony, musi być zarejestrowany na terenie Polski lub z kompletem niezbędnych dokumentów do zarejestrowania na terenie RP,

- miejsce dostawy: Zakład Gospodarki  Komunalnej sp. z o.o. w Ustce. ul. Wiejska 7, 76-270 Ustka- baza Zamawiającego,

- koszt dostawy do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca,

- termin dostawy: maksymalnie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy,

- przekazanie pojazdu odbędzie się protokołem zdawczo-odbiorczym z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

- Warunki leasingu:

- leasing operacyjny,

- waluta umowy leasingu: PLN,

- umowa leasingu będzie trwała 60 miesięcy, w tym Zamawiający uiści w okresie jej trwania 59 równych rat leasingowych,

- opłata wstępna: w wysokości 125 000,00 zł netto, płatne w terminie 7 dni od podpisania pozytywnego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia,

- oprocentowanie stałe, raty niezmienne w okresie trwania umowy leasingu,

- przeniesienie własności przedmiotu leasingu na zamawiającego po zakończeniu okresu, na który zawarto umowę,

- wartość wykupu: 1% ceny netto przedmiotu leasingu,

- pozostałe warunki leasingu regulowane są odrębną umową oraz postanowienia kodeksu cywilnego,

- Wykonawca załączy do oferty wzór umowy dotyczący Ogólnych Warunków Umowy,

- projektowane postanowienia umowy stanowiące integralną część SWZ przybiorą postać umowy w sprawie zamówienia publicznego i będą mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela OC, AC i NWW, ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu, w tym koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi,

- Wykonawca nie będzie żądał prawnych zabezpieczeń umowy leasingu,

- Zamawiający nie wyraża zgody na pobieranie dodatkowych opłat manipulacyjnych, prowizji oraz innych opłat związanych z uruchomieniem umowy leasingu w tym np. ryczałtowych opłat wynikających z tabeli opłat i prowizji,

- ewentualne koszty opłat za rejestrację ponosi Wykonawca,

- koszty podatku od transportu ponosi Wykonawca,

- wszelkie dodatkowe opłaty należy wycenić w ofercie,

- termin płatności rat leasingowych - do 15 dnia miesiąca poczynając od następnego miesiąca po dacie odbioru sprzętu