Załącznik Nr 8 do SWZ

OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO POJAZDU

(po modyfikacji 26.04.2022 r.)

- Ofertowany pojazd – śmieciarka bezpyłowa dwukomorowa:

Marka: ……………………………………..

Model: ……………………………………..

Rok produkcji: ……………………………..

- Parametry techniczne:

| Lp. | Wymagany parametr | Charakterystyka oferowanego pojazdu – wypełnia Wykonawca (wpisać TAK lub NIE lub wymagany parametry) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zabudowa komunalna |  |  |
| 1) | Śmieciarka dwukomorowa do opróżniania pojemników L-110, 120, 240, 360, 1100 przy komorze większej oraz L-120,240,360 przy komorze mniejszej, z założonymi wagami na odwłokach z podziałką legalizacyjną ważenia : mała komora do 2 kg, duża komora do 5 kg oraz systemem RFID, z dwoma kamerami na przód i tył wraz z rejestratorem ich obrazu zapewniającym nagrywanie z okresu co najmniej jednego miesiąca współpracujące z systemem obowiązującym w ZGK Sp. z o.o. |  |  |
| 2) | Podłoga zabudowy śmieciarki bezpylnej wykonana z blachy o grubości min. 4 mm, pozostałe elementy dna odwłoka o grubości 6 mm ze stali Domex 650, Hardox lub równoważnej trudnościeralnej o parametrach jak w pkt. 3) |  |  |
| 3) | Ściany zabudowy śmieciarki bezpylnej, ściany boczne oraz boki kosza odwłoka zabudowy o grubości minimum 3 mm – gładkie, bez ożebrowania i bez przetłoczeń wykonane ze stali Domex 650, Hardox lub równoważnej trudnościeralnej o parametrach jak poniżej: - skład chemiczny stali: min.: C0,12% Si-0,10 % Al-0,015 % max.: Mn-2,00% P- 0,025 % S- 0,010 % V-0,20% - granica plastyczności RE: 650 N/mm2 - granica wytrzymałości RM: 700-880 N/mm2 - granica ciągliwości A%: 12-14 |  |  |
| 4) | Pojemność skrzyni ładunkowej - większej: min 12 m3 - mniejszej: min. 6 m3 |  |  |
| 5) | Zawór spustowy na dnie, z rynienkami spustowymi z każdej strony kosza zasypowego umożliwiający spust odcieków |  |  |
| 6) | Stopień zagęszczania odpadów min 1:5 (regulowany) w obu komorach. Płyty wypychowe pracujące niezależnie. |  |  |
| 7) | Urządzenie załadowcze przystosowane do opróżniania pojemników od 110 do 1100 litrów zgodnie z normą EN 840 - 1,2,3 lub równoważną. Opróżnianie pojemników L-1100 za pomocą łap oraz na grzebieniu. Obsługa urządzenia zasypowego za pomocą przycisków sterowanych elektrycznie umieszczonych po obu stronach odwłoka |  |  |
| 8) | Na zabudowie oraz w kabinie kierowcy przyciski awaryjnego zatrzymania pracy zabudowy |  |  |
| 9) | Dno wanny zasypowej o grubości min. 6 mm wykonane ze stali o parametrach jak poniżej: - skład chemiczny max: C – 0,26%, Si – 0,70%, Mn – 1,60%, P-0,02%, S – 0,0010%, Cr – 1,40%, Ni 1,0%, Mo – 0,60%, B – 0,005%, - twardość HBW: od 425 do 475, - granica plastyczności RE: od 1100 do 1300, - granica wytrzymałości RM: 1400, - granica ciągliwości A%: 10 |  |  |
| 10) | Podwójny niezależny system sterowania prasy zagęszczającej. Automatyczny (cykl pojedynczy) i manualny uruchamiany przyciskiem po obu stronach odwłoka. |  |  |
| 11) | Siłowniki hydrauliczne umieszczone wewnątrz odwłoka zapewniające załadunek odpadów w każdej pozycji prasy zagęszczającej |  |  |
| 12) | Oświetlenie robocze z boku i z tyłu zabudowy |  |  |
| 13) | Dwie lampy ostrzegawcze: z przodu/ lub listwa ostrzegawcza/ i z tyłu zabudowy, dwie lampy ostrzegawcze pomarańczowe zabezpieczone przed uszkodzeniem przez gałęzie drzew |  |  |
| 14) | Oświetlenie według obowiązujących przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy wykonane w technologii LED |  |  |
| 15) | Automatyczna regulacja obrotów silnika |  |  |
| 16) | Pompa hydrauliczna montowana bezpośrednio na PTO od silnika |  |  |
| 17) | Dwa składane stopnie oraz uchwyty dla załogi korzystającej ze stopni |  |  |
| 18) | Ostrzegawcze pasy odblaskowe na kabinie i na zabudowie |  |  |
| 19) | Zabudowa wykonana zgodnie z prawem unijnym i posiadająca znak CE |  |  |
| 20) | Gwarancja na zabudowę min. 24 miesiące |  |  |
| 21) | Rok produkcji 2022 |  |  |
| 22) | Opróżnianie skrzyni ładunkowych z kabiny kierowcy oraz z boku zabudowy |  |  |
| 23) | Kolor nadbudowy śmieciarki pomarańczowy |  |  |
| 24) | Kolor podwozia samochodu grafitowy lub szary |  |  |
| 25) | Płyta wewnątrz odwłoka osadzona na ślizgach, bezobsługowa |  |  |
| 26) | Skrzynie ładunkowe posiadająca drzwi inspekcyjne |  |  |
| 27) | Odwłok posiadający automatyczne blokowanie i odblokowywanie |  |  |
| 28) | Min. dwa wyłączniki bezpieczeństwa na zabudowie |  |  |
| 29) | Urządzenie bezpiecznego cofania: kamera z monitorem min.7 cali w kabinie i akustyczny sygnał ostrzegawczy o cofaniu pojazdu |  |  |
| 30) | Instrukcja obsługi oraz katalog części zamiennych w języku polskim |  |  |
| 31) | Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu kompletnego |  |  |
| 32) | Urządzenie wyposażone w urządzenie zasypowe o udźwigu min. 450 kg dla strony szerszej |  |  |
| 2. | Podwozie |  |  |
| 1) | dopuszczalna masa całkowita: max. 26 Mg |  |  |
| 2) | podwozie trzyosiowe, druga oś napędowa, trzecia oś skrętna |  |  |
| 3) | oś napędowa koła bliźniacze |  |  |
| 4) | rozstaw osi nie większy niż 3550 mm |  |  |
| 5) | przednie zawieszenie mechaniczne, dopuszczalne obciążenie nie mniejsze niż 8 Mg |  |  |
| 6) | tylne zawieszenie pneumatyczne z regulacją wysokości, dopuszczalne obciążenie nie mniejsze niż 21 Mg |  |  |
| 7) | nośność osi trzeciej nie mniej niż 8 Mg |  |  |
| 8) | blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi |  |  |
| 9) | tylny most napędowy z wolnym przełożeniem dobranym do trudnych warunków pracy |  |  |
| 10) | przystawka mocy od silnikowa przystosowana do pracy ciągłej |  |  |
| 11) | silnik wysokoprężny, o mocy nie mniejszej niż 310 KM z bezpośrednim wtryskiem paliwa |  |  |
| 12) | emisja spalin zgodna z normą EURO 6, w technologii SCR |  |  |
| 13) | techniczne obciążenie osi tylnych minimum 20 ton |  |  |
| 14) | skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana (z możliwością przełączania biegów bez użycia pedału sprzęgła umożliwiająca manewrowanie z małymi prędkościami) lub manualna |  |  |
| 15) | układ hamulcowy tarczowy, wyposażony w ABS, ASR i ES, 0P |  |  |
| 16) | opony nie mniejsze niż 315/80 R22,5 |  |  |
| 17) | kabina trzyosobowa, kierowca + 2 pasażerów tzw. dzienna minimalna, w kolorze pomarańczowym lub białym |  |  |
| 18) | szyby kabiny sterowane elektrycznie |  |  |
| 19) | fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym |  |  |
| 20) | kierownica z lewej strony z regulacją pochylenia i wysokości |  |  |
| 21) | lusterka wsteczne zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, ogrzewane i elektrycznie sterowane |  |  |
| 22) | osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera, |  |  |
| 23) | komputer pokładowy z wyświetlaczem w języku polskim |  |  |
| 25) | aluminiowe lub stalowe międzyosiowe listwy zabezpieczające – antyrowerowe |  |  |
| 26) | chlapacze na błotnikach |  |  |
| 27) | zbiornik paliwa min. 250 l z korkiem wlewu zamykanym |  |  |
| 28) | immobiliser fabryczny |  |  |
| 29) | tachograf |  |  |
| 30) | system pozycjonowania satelitarnego GPS z sygnalizacją otwarcia odwłoka, zużycia paliwa, wysłania komunikatu do dyspozytora – dostosowany do systemu EVPL istniejącego w ZGK Ustka |  |  |
| 31) | koło zapasowe, dwa kliny, podnośnik hydrauliczny, narzędzia do obsługi pojazdu, trójkąt ostrzegawczy |  |  |
| 32) | komplet pokrowców na fotele |  |  |
| 3. | Gwarancja i serwis pogwarancyjny |  |  |
| 1) | Wykonawca musi posiadać na terenie Polski własny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w odległości nie większej niż 260 km od siedziby zamawiającego (podać adres i telefon) |  |  |
| 2) | Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancyjnym |  |  |
| 3) | w celu prawidłowej realizacji napraw gwarancyjnych Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełen serwis części zamiennych |  |  |
| 4) | warunki gwarancji: wymagana gwarancja jakości na pojazd - min. 24 m-ce, bez limitu roboczogodzin |  |  |
| 4. | Pozostałe wymagania: |  |  |
| 1) | zaoferowany pojazd musi być kompletny, w żadnym elemencie nie mógł być uszkodzony, musi być zarejestrowany na terenie Polski lub z kompletem niezbędnych dokumentów do zarejestrowania na terenie RP |  |  |

Uwaga!

- W przypadku złożenia z ofertą przedmiotowego środka dowodowego, który nie potwierdza zgodności oferowanych dostaw lub usług z wymaganiom określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

- Dokument składa się w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….. r.